FLyEl

# ИНЖЕНЕРНОЕ
МЕНЮ ТРАНСИВЕРА

Дерево SERVICE • паспорт пунктов • требования к реализации

Проект спецификации   V1.0

Дата: 21 октября 2026 г.  |  Статус: на согласовании

Назначение: для главного конструктора FLyEl и разработчика прошивки «Кодди».

Основная цель: согласовать полное дерево сервисного меню с глубиной не более трёх уровней. Без выдуманных номиналов, ложных аппаратных возможностей и преждевременного объявления функций реализованными.

Принцип документа

Здесь зафиксирован состав проектируемого меню, назначение каждого пункта, предлагаемые правила интерфейса и программный контракт. Это не подтверждение существования аппаратных блоков в текущем макете. Параметры, границы и заводские значения, требующие испытаний, должны утверждаться отдельно.

# 1. Область применения и статус решений

Документ охватывает сервисные функции синтезатора Si5351, ВЧ/ПЧ тракта, будущего TX/PA, измерителей, тюнера, интерфейсов, клавиатуры, диагностики и энергонезависимых данных. Пользовательский SET сюда не дублируется без необходимости.

Уже принято для проекта: основной IF 11,0592 МГц; рассматриваемый альтернативный IF 8,192 МГц; дисплей GMG12864 128×64; клавиатура с К561ИЕ8 и адресацией Key_X_Y; последовательный F-INP/FUNC; сканер клавиатуры на макете работает.

Проектные решения, требующие утверждения: 17 сервисных разделов, LO-калибровка по сетке 5×7 на диапазон, длительность LONG 1000 мс и тайм-аут FUNC 8000 мс, протоколы хранения, пределы калибровок и набор тестовых действий.

Планируемые/зависимые узлы: передатчик, PA, встроенный ATU, дополнительные датчики, DAC-контроль смещений, цифровой NR/ANF, несколько ИП опоры и другие опции. Если узел отсутствует, меню его не имитирует.

Нотация: коды вида 03.06 — постоянные идентификаторы пунктов; метка TABLE обозначает редактор структурированных данных, но сама по себе не добавляет четвёртый уровень меню.

# 2. Правила вложенности и навигации

Уровень 1: SERVICE → раздел (01…17). Уровень 2: раздел → конкретный параметр/операция. Уровень 3: выбор диапазона или набора данных только для 03.06, 04.02, 08.06, 10.04; при необходимости другие глубокие таблицы редактируются одним экраном, а не цепочкой новых меню.

Экран редактора числа, таблицы и подтверждения не считается «ещё одним меню»: это рабочее состояние выбранного пункта, вход в которое не меняет маршрут навигации.

Ручка энкодера или UP/DOWN перемещает указатель; ENTER входит, запускает правку или подтверждает; ESC отменяет правку/возвращается. На верхнем уровне ESC предлагает выход, если есть несохранённые изменения.

Изменения калибровок до SAVE живут во временной копии. Отдельные тесты допускают временное применение к железу, но обязаны восстанавливать исходное состояние при ESC, ошибке, потере связи или тайм-ауте.

Действия с опасными выходами и TX недоступны при активной передаче. Тест TX допускается только как отдельная защищённая процедура; обычный просмотр SERVICE не может включать RF.

# 3. Классы значений и области хранения

| Класс | Поведение и проверка |
| --- | --- |
| READ_ONLY / MONITOR | Информация и текущие измерения; только просмотр. Сохранение не требуется, кроме журналов и идентификаторов. |
| ENUM / BOOL | Выбор из явно разрешённых вариантов / включение-выключение. Должен проверяться набором возможностей и зависимостями. |
| VALUE / TEXT | Число с единицами, пределами, шагом / строка. Формат, точность, диапазон, дефолт утверждаются после верификации. |
| TABLE | Таблица по диапазонам, каналам или режимам. Предусмотреть постраничный/ячейковый редактор без лишних вложений. |
| TEST / ACTION | Временный тест или команда с подтверждением. Не сохранять как постоянное значение; соблюдать условия безопасности. |

Области данных: FACTORY — защищённые заводские; CAL — рабочие калибровки; CONFIG — сервисная конфигурация; USER — пользовательские настройки; ROM — константы сборки; RUNTIME — оперативные данные; LOG — журнал ошибок. Поля хранения в каталоге — проектное распределение, а не уже реализованная структура EEPROM/Flash.

# 4. Сводный список разделов

| Код и раздел | Назначение |
| --- | --- |
| 01 SYSTEM | Система и аппаратная конфигурация |
| 02 SYNTH | Si5351, опорная частота и распределение тактов |
| 03 LO CAL | Калибровка уровня гетеродина |
| 04 RF FRONTEND | Входной ВЧ-тракт и коммутация BPF |
| 05 IF | Промежуточная частота, BFO и режимы излучения |
| 06 IF FILTERS | Кварцевые фильтры и управление полосой ПЧ |
| 07 AGC | Автоматическая регулировка усиления |
| 08 S-METER | Измеритель уровня принимаемого сигнала |
| 09 RX AUDIO | Детектор и звуковой тракт приёмника |
| 10 TX | Передатчик, возбуждение и PA |
| 11 PWR / SWR | Измеритель мощности, КСВ и защиты |
| 12 CW / KEYER | Телеграфный ключ, тайминги и самоконтроль |
| 13 ATU | Автоматический антенный тюнер |
| 14 HMI | Дисплей, передняя панель, клавиатура и энкодеры |
| 15 INTERFACES | Шины, интерфейсы, часы и CAT |
| 16 DIAGNOSTICS | Самопроверка и сервисная диагностика |
| 17 SERVICE DATA | Энергонезависимые данные, резервные копии и восстановление |

# 5. Каталог пунктов SERVICE

Для каждого пункта приведено точное назначение и проектный тип значения. Если устройство или узел не установлен, пункт скрывается либо доступен только для безопасного просмотра статуса. Пределы, начальные значения и единицы, не подтверждённые схемой и испытаниями, намеренно не выдуманы.

## 01 — SYSTEM

Система и аппаратная конфигурация

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 01.01 HW VERSION | Показывает ревизию платы и комплекта аппаратных блоков. Источник — сведения, заданные при сборке или в конфигурации; не выдавать версию прошивки за версию печатной платы. Тип: только просмотр • Данные: прошивка |
| 01.02 FW VERSION | Версия, дата и идентификатор сборки прошивки. Нужны для воспроизведения ошибок, протоколирования и совместимости конфигурации данных. Тип: только просмотр • Данные: прошивка |
| 01.03 SERIAL NUMBER | Индивидуальный номер экземпляра FLyEl. Записывается в сервисном/производственном режиме; обычный просмотр разрешён без редактирования. Тип: строка • Данные: заводские |
| 01.04 HW CONFIG | Какие модули действительно установлены: RX, TX, PA, ATU, RTC, датчики, регулируемые фильтры и т. п. Этот пункт задаёт признаки возможностей, а не включает отсутствующее железо. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 01.05 RX/TX CONFIG | Режим изделия «приёмник» либо «трансивер» и допустимые трактовые варианты. При отсутствии блока TX передающие функции скрываются и физически запрещаются. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 01.06 SERVICE LOCK | Защита критических сервисных калибровок от случайной записи; права оператора, сервисного специалиста и производственного режима различаются. Тип: вкл/выкл • Данные: заводские |
| 01.07 BOOT OPTIONS | Поведение после включения питания: восстановление последнего состояния, начальная частота, безопасный приём. Никакие настройки не должны автоматически запускать передачу. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 01.08 RESET REASON | Показывает, чем вызван последний рестарт: питание, аппаратный reset, watchdog либо иная доступная МК причина; зависит от реальных флагов платформы. Тип: только просмотр • Данные: оперативно |
| 01.09 SYSTEM STATUS | Сводка состояния: RX/TX, активная полоса, блокировки, источник питания, ошибки модулей. Диагностика только по реально измеряемым сигналам. Тип: монитор • Данные: оперативно |

## 02 — SYNTH

Si5351, опорная частота и распределение тактов

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 02.01 REF SOURCE | Выбор физически поддерживаемого источника опоры: кварц/внешняя опора только если данная версия синтезатора допускает такую коммутацию; недоступные пункты скрыты. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.02 REF FREQUENCY | Номинальная частота применённого генератора или кварца в герцах. Значение должно соответствовать аппаратуре; не путать с поправкой измеренной ошибки. Тип: число • Данные: калибровки |
| 02.03 REF CALIBRATION | Относительная коррекция частоты, в ppm; знак и формула пересчёта фиксируются в спецификации. Редактируется после измерения относительно поверенной частотной опоры. Тип: число • Данные: калибровки |
| 02.04 REF OFFSET | Точная поправка частоты в герцах, если выбрана модель калибровки с абсолютным смещением. Не применять одновременно с ppm без определённого порядка вычислений; желательно выбрать единую модель. Тип: число • Данные: калибровки |
| 02.05 SI5351 CONFIG | Вариант Si5351, адрес I²C, наличие второй микросхемы и доступные выводы; только параметры, которые реально заданы разводкой. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.06 PLL CONFIG | Назначение PLLA/PLLB на каналы; изменение допускается только с проверкой достижимости частот и сохранением RX/TX-развязки. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.07 CLK ASSIGN | Соответствие физических CLK0…CLKn задачам: RX LO, BFO, TX LO и тестовый выход; число линий зависит от комплектации. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.08 CLK DRIVE | Режим выходного драйвера CLK согласно характеристикам выбранного Si5351; это не прямая регулировка мощности на выходе усилителя гетеродина. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.09 LO INJECTION | Выбор верхнего/нижнего преобразования, если аппаратный тракт допускает оба варианта. Знак и формула преобразования RF↔LO должны быть одинаковы для RX и расчёта шкалы. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.10 RX/TX OFFSET | Частотное смещение относительно основной VFO, когда используется раздельная логика RX/TX. Не заменяет пользовательские RIT/XIT и SPLIT. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 02.11 PLL STATUS | Состояние программирования PLL, сообщения об ошибках обмена и доступные биты статуса. Не обозначать «синхронизирован» без фактического признака блокировки. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 02.12 TEST OUTPUT | Вывод известной частоты для проверки частотомером; на время теста документируется переназначение канала и обязательно восстанавливается исходная конфигурация. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 03 — LO CAL

Калибровка уровня гетеродина

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 03.01 LO TARGET | Требуемый уровень гетеродина в dBm в определённой контрольной точке тракта. Контрольная точка должна быть названа, иначе +23 dBm «где-то в цепи» не имеет смысла. Тип: число • Данные: калибровки |
| 03.02 LO MIN LEVEL | Нижняя допустимая граница уровня для нормальной работы выбранного смесителя; определять по измерениям конкретной схемы, а не глобально для всех диапазонов. Тип: число • Данные: калибровки |
| 03.03 LO MAX LEVEL | Верхняя граница, исключающая перегрузку смесителя/усилителя. Значения должны проверяться до разрешения активного регулирования. Тип: число • Данные: калибровки |
| 03.04 DETECTOR ZERO | Измерение и запись выходного смещения детектора AD8361 при отсутствии ВЧ-сигнала с учётом конкретного режима включения и температуры. Тип: число • Данные: калибровки |
| 03.05 DETECTOR CAL | Калибровка преобразования напряжения AD8361 в dBm по измеренным точкам относительно внешнего измерителя мощности; в таблице обязательны условия измерения. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 03.06 LEVEL TABLE | Для каждого поддерживаемого диапазона — предполагаемая сетка 5 частот × 7 уровней = 35 точек. Третий уровень меню выбирает диапазон; частоты и уровни — редактор таблицы, не новые вложенные меню. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 03.07 INTERPOLATION | Задание метода получения поправки между измеренными узлами (например, линейная интерполяция); за границами таблицы — ограничение диапазона, не бесконтрольная экстраполяция. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 03.08 RX/TX LEVEL | Раздельные профили уровня для RX и TX, только если в аппаратуре действительно два независимых тракта/режима возбуждения; не подменять калибровку RF-усилителя. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 03.09 LEVEL MONITOR | Текущее напряжение детектора, вычисленные dBm, частота и признак применённой калибровочной таблицы; желательно показывать сырое и пересчитанное значение. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 03.10 LIMIT CONTROL | Разрешение программного ограничения уровня и проверка его действия на реальное управление; выход за пределы переводит цепь в безопасный режим. Тип: вкл/выкл • Данные: сервисная конфигурация |
| 03.11 TEST MODE | Ручной прогон заданных частот и уровней на подключённую согласованную нагрузку; нужен ограниченный по времени сервисный режим без случайной передачи. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 04 — RF FRONTEND

Входной ВЧ-тракт и коммутация BPF

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 04.01 BAND PLAN | Список реально обслуживаемых аппаратных диапазонов, их граничных частот и индексов. Не равен автоматически списку радиолюбительских диапазонов оператора. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.02 BPF MAP | Таблица «диапазон → физический входной полосовой фильтр»; допускается один BPF для нескольких диапазонов. Третий уровень служит выбором диапазона. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.03 BPF CONTROL | Таблица полярностей управляющих выходов, логика дешифраторов и типы драйверов реле; значение нельзя менять без учёта схемы платы. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.04 BPF DELAY | Минимальная выдержка после коммутации BPF до измерения/разрешения RX или TX. Единицы — миллисекунды, интервал подтверждается измерениями. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.05 PREAMP CONFIG | Перечень реализованных режимов УВЧ: bypass, усиление, возможно несколько ступеней; без аппаратной возможности программное значение только информационное. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.06 PREAMP GAIN | Измеренное усиление УВЧ или поправка показаний по частотам/диапазонам; используется в тракте измерения S-метра, если меняется усиление. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 04.07 ATT CONFIG | Число ступеней аттенюатора и алгоритм включения; для FLyEl возможна собственная многоступенчатая схема, не обязательно как у IC-718. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.08 ATT LEVELS | Фактические ослабления ступеней в dB по измерениям, с сохранением соответствия управляющим комбинациям. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 04.09 MIXER CONFIG | Тип установленного смесителя и необходимые управляющие сигналы; сведения служат для выбора профилей LO, а не для «переключения типа» без замены платы. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 04.10 RF GAIN CAL | Поправки общего усиления входного тракта по диапазонам при фиксированном состоянии УВЧ/ATT; учитываются при вычислении абсолютного уровня сигнала. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 04.11 RF PATH TEST | Ручная проверка выбора BPF, bypass, ATT и УВЧ с восстановлением прежних состояний после выхода из теста. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 05 — IF

Промежуточная частота, BFO и режимы излучения

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 05.01 IF FREQUENCY | Выбор установленного комплекта фильтров: основная ПЧ 11,0592 МГц или альтернативная 8,192 МГц. Программный выбор сам по себе физические кварцы не заменяет. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 05.02 IF CORRECTION | Измеренная поправка реальной центральной/опорной частоты ПЧ; не смешивать с коррекцией опорного генератора Si5351. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.03 IF CONFIG | Аппаратный состав ПЧ, число каскадов, способы коммутации и наличные фильтры. Используется для скрытия несуществующих пунктов. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 05.04 BFO USB | Частота BFO для верхней боковой полосы с привязкой к фактическому кварцевому фильтру и требуемой точке несущей. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.05 BFO LSB | Частота BFO для нижней боковой полосы; настраивается по измеренному фильтру, а не симметрично «на глаз» относительно USB. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.06 BFO CW | Частота BFO для CW, согласованная со звуковым тоном и выбранным CW-фильтром. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.07 BFO CW-R | Частота BFO для обратной CW-полосы; для логики кнопки MODE это отдельное сохраняемое состояние. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.08 BFO RTTY | Опорная частота продукт-детектора в RTTY; величина определяется планом частот и трактом декодирования. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.09 BFO RTTY-R | Вариант частоты BFO для RTTY-R; направление REV должно отражаться на дисплее без перестройки лишних фильтров. Тип: число • Данные: калибровки |
| 05.10 BFO AM | Конфигурация AM-детектора: BFO, синхронное детектирование или иной реальный тракт; параметр виден только при наличии реализации. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 05.11 CW OFFSET | Частотное смещение отображения/приёма CW относительно BFO и звукового тона. Согласовать с пользовательским PITCH и не хранить два независимых конфликтующих значения. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 05.12 IF TEST | Сервисная установка тестовых BFO/IF и контроль выходного уровня без изменения постоянной калибровки, с обязательным восстановлением настроек. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 06 — IF FILTERS

Кварцевые фильтры и управление полосой ПЧ

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 06.01 ROOFING FILTER | Описание фактически установленного входного 6-кристального roofing-фильтра: идентификатор, полоса, конфигурация коммутации. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.02 CLEANUP FILTER | Описание установленного 4-кристального фильтра после усиления ПЧ; его положение в тракте фиксировано схемотехникой. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.03 CW FILTER | Наличие и параметры узкополосного CW-фильтра (планировалось порядка 200–250 Гц); реальную полосу записывать после измерения. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.04 FILTER MAP | Отображение видов излучения и пользовательской полосы на доступные комбинации кварцевых фильтров; недопустимые комбинации блокируются. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.05 FILTER OFFSET | Смещение фактических центров полос относительно частоты ПЧ/BFO, измеренное для конкретного набора фильтров. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 06.06 FILTER CONTROL | Логика коммутации реле или ключей, активные уровни и необходимые взаимные блокировки. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.07 SWITCH DELAY | Время установления после переключения фильтров перед измерениями и восстановлением звука; исключить щелчки. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 06.08 VARICAP BIAS | Напряжение подстройки фильтра с BB201, только при наличии программно управляемого источника напряжения. При ручной настройке пункт скрыт. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 06.09 FILTER LOSS | Реальные вносимые потери каждого фильтра; используются для компенсации шкалы и определения усиления тракта. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 06.10 FILTER TEST | Переключение комбинаций фильтров по одной с проверкой выбранной схемы и восстановлением штатной конфигурации после теста. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 07 — AGC

Автоматическая регулировка усиления

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 07.01 AGC SOURCE | Источник детектирования АРУ: НЧ, ПЧ, отдельный детектор или АЦП. Набор пунктов зависит от реальной схемы. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.02 AGC THRESHOLD | Входной или детекторный порог начала регулирования, с указанными единицами и контрольной точкой измерения. Тип: число • Данные: калибровки |
| 07.03 AGC SLOPE | Крутизна зависимости управляющего сигнала от уровня входа; доступна программно только при управляемой АРУ. Тип: число • Данные: калибровки |
| 07.04 AGC ATTACK | Постоянная времени атаки в миллисекундах; менять можно только управляемую цифровую/гибридную часть. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.05 AGC FAST | Время восстановления профиля FAST в миллисекундах; это сервисная характеристика, а не выбор профиля оператором. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.06 AGC MEDIUM | Время восстановления MED; значение должно быть согласовано с требованиями к прослушиванию и устойчивостью петли. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.07 AGC SLOW | Время восстановления SLOW; предельные значения задавать после испытаний. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.08 AGC HANG | Время удержания перед восстановлением усиления, если данная схема АРУ поддерживает задержку. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.09 AGC RANGE | Доступная глубина регулирования в dB, измеренная на реальной схеме с учётом каскадов. Тип: число • Данные: калибровки |
| 07.10 AGC LIMIT | Граница управляющего воздействия на усилители; защищает от чрезмерного смещения или некорректного программного задания. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 07.11 AGC MONITOR | Текущая величина детектора, управление усилением, выбранный профиль и флаги насыщения петли. Тип: монитор • Данные: оперативно |

## 08 — S-METER

Измеритель уровня принимаемого сигнала

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 08.01 INPUT SOURCE | Выбор реального источника информации об уровне: АРУ, отдельный детектор или АЦП; не использовать без калибровки абсолютного уровня. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 08.02 DETECTOR ZERO | Смещение измерительного канала при отсутствии сигнала, полученное при заданной конфигурации входного тракта. Тип: число • Данные: калибровки |
| 08.03 DETECTOR CAL | Таблица «входной уровень dBm → код АЦП/напряжение» по внешнему генератору, с фиксацией ATT/PREAMP/BPF. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 08.04 S9 REFERENCE | Абсолютный уровень входа, соответствующий S9, в dBm; для выбранного применения нормативную опорную величину утвердить отдельно. Тип: число • Данные: калибровки |
| 08.05 S-UNIT SCALE | Шаг шкалы S-единиц в dB; не предполагать линейность без проверки на реальном тракте. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 08.06 BAND CAL | Поправки шкалы для каждого рабочего диапазона; третий уровень — выбор диапазона, затем редактирование таблицы. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 08.07 RESPONSE TIME | Время усреднения показаний, определяющее плавность движения шкалы; не должно задерживать срабатывание аппаратных защит. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 08.08 PEAK HOLD | Время удержания максимума на шкале для удобного наблюдения, если графический интерфейс поддерживает маркер. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 08.09 DISPLAY RANGE | Верхний предел графической шкалы: S9+30 dB, возможно S9+40 dB; шкала LCD проектируется согласованно с точностью прибора. Тип: выбор • Данные: пользовательские |
| 08.10 TEST LEVEL | Временная имитация измеренного уровня для проверки индикации без передачи настоящих значений в контуры регулирования/защиты. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 09 — RX AUDIO

Детектор и звуковой тракт приёмника

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 09.01 DETECTOR CONFIG | Реальный тип продукт-детектора и его способы коммутации; отражает конструкцию платы, а не виртуальную настройку несуществующих узлов. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.02 AUDIO GAIN CAL | Коэффициент передачи НЧ-тракта и поправки для управляемых каскадов, измеренные при известном входном уровне. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 09.03 AUDIO LEVEL | Номинальный уровень на заданной НЧ-контрольной точке, например перед УНЧ; выбрать одну согласованную точку и единицы. Тип: число • Данные: калибровки |
| 09.04 AUDIO MUTE | Задержка снятия MUTE при коммутации приёмного тракта, чтобы исключить слышимые переходные процессы. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.05 RX/TX MUTE | Последовательность глушения/разглушения НЧ при переходах RX/TX; связывается с ключеванием и коммутацией фильтров. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.06 AUDIO FILTER | Варианты управляемой полосы НЧ-фильтра. При полностью фиксированных RC-цепях служебный переключатель не создаётся. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.07 NR CONFIG | Наличие и базовый профиль аппаратного/цифрового шумоподавления; доступен только при реально установленном блоке NR. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.08 ANF CONFIG | Наличие и способ работы автоматического notch-фильтра; не обещать функцию без реализованного алгоритма или модуля. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 09.09 AUDIO TEST | Подача тестового НЧ-сигнала или временная коммутация для проверки тракта, с ограничением громкости и восстановлением исходного режима. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 10 — TX

Передатчик, возбуждение и PA

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 10.01 TX ENABLE | Разрешение передающего тракта на уровне конфигурации плюс независимые аппаратные блокировки. Пункт не должен обходить защиту TX. Тип: вкл/выкл • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.02 TX BAND LIMIT | Таблица разрешённых полос передачи согласно версии аппаратуры и региональным настройкам. Не заменяет проверку разрешённости частоты во время PTT. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.03 TX DRIVE | Заданный уровень возбуждения передатчика в определённой контрольной точке; при выходе за согласованные пределы команда отвергается. Тип: число • Данные: калибровки |
| 10.04 DRIVE CAL | Калибровка возбуждения по диапазонам. Третий уровень — выбор диапазона; методика и набор точек уточняются после сборки TX. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 10.05 ALC THRESHOLD | Уровень начала автоматического ограничения возбуждения, привязанный к измеряемому параметру и состоянию PA. Тип: число • Данные: калибровки |
| 10.06 ALC RESPONSE | Временные параметры реакции ALC и восстановления; обязаны быть согласованы с защитой по КСВ/току. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.07 PA BIAS | Смещение транзисторов PA, если им управляет ЦАП/регулятор. Операция опасная: нужна защита, контроль тока и запрет произвольных изменений. Тип: число • Данные: калибровки |
| 10.08 PA CURRENT | Допустимый ток PA и порог аварийного отключения, только при наличии аппаратного измерения; безопасность не должна зависеть от меню. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.09 PA TEMPERATURE | Порог температурной защиты выходного каскада с проверкой наличия исправного датчика. При отказе датчика TX переходит в безопасное состояние. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.10 TX GAIN CAL | Измеренная зависимость уровня передатчика от управляющего значения по диапазонам и режимам. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 10.11 TX DELAY | Времена включения/отключения реле, BPF/LPF и PA при RX↔TX. Последовательность должна обеспечивать «сначала коммутация, затем RF». Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.12 TX TIMEOUT | Предельная длительность непрерывной передачи; срабатывание приводит к принудительному отключению независимо от меню. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.13 MIC LEVEL | Номинальный уровень микрофонного тракта или коэффициент калибровки измерителя НЧ, если усиление регулируется программно. Тип: число • Данные: калибровки |
| 10.14 COMP LEVEL | Сервисная настройка компрессора речевого сигнала при наличии управляемого узла; не путать с фиксированным аналоговым ограничителем. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 10.15 VOX CAL | Порог срабатывания и задержки VOX, если установлен соответствующий блок; пользовательский выбор ON/OFF остаётся в SET. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 10.16 TX TEST | Защищённая проверка TX только с явным подтверждением, подключённой нагрузкой, действующими защитами и тайм-аутом; по умолчанию отключена. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 11 — PWR / SWR

Измеритель мощности, КСВ и защиты

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 11.01 FWD DET ZERO | Нулевой уровень прямого детектора AD8361 при отсутствии ВЧ-мощности, записанный после реального измерения. Тип: число • Данные: калибровки |
| 11.02 FWD DET CAL | Измерение зависимости напряжения прямого детектора от мощности в dBm с внешним эталонным измерителем. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 11.03 REV DET ZERO | Нулевой уровень детектора отражённой мощности, отдельно от прямого канала. Тип: число • Данные: калибровки |
| 11.04 REV DET CAL | Собственная калибровочная кривая отражённого канала, не копируемая автоматически из FWD. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 11.05 COUPLER CAL | Коэффициент связи и направленность ответвителя с учётом частоты; без измерений нельзя подставлять номинал феррита или витков. Тип: таблица • Данные: калибровки |
| 11.06 POWER RANGE | Аппаратные диапазоны измерения: какие аттенюаторы и детекторы используются на каждой ступени; не менять без контроля перегрузки входа AD8361. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 11.07 PWR AVG | Время усреднения отображаемой прямой мощности; защитный тракт должен работать независимо от замедленной индикации. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 11.08 SWR AVG | Время усреднения отображаемого КСВ; при малой прямой мощности показание считается недостоверным/не отображается. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 11.09 SWR WARNING | Порог предупреждения о высоком КСВ, ниже аварийной границы и с контролируемым гистерезисом. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 11.10 SWR PROTECT | Порог аппаратно-программной защиты PA, который нельзя обойти из меню обычным подтверждением. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 11.11 PROTECT DELAY | Допустимая задержка реакции на аварийный КСВ/мощность; верхний предел определяется безопасностью оконечного каскада. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 11.12 POWER LIMIT | Допустимая отдаваемая мощность для выбранного PA/диапазона; при превышении требуется ограничение и/или выключение TX. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 11.13 SENSOR MONITOR | Показывает необработанные напряжения FWD/REV, вычисленные мощности и флаги насыщения/невалидности измерений. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 11.14 METER TEST | Проверка индикаторов FWD/REV/SWR и их пересчёта без отключения реальных защит. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 12 — CW / KEYER

Телеграфный ключ, тайминги и самоконтроль

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 12.01 KEY INPUT | Тип входа: обычный телеграфный ключ или манипулятор с двумя контактами; определяет алгоритм декодирования. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.02 PADDLE POLARITY | Назначение контактов точка/тире и возможность их обмена без перепайки. Тип: выбор • Данные: пользовательские |
| 12.03 KEY DEBOUNCE | Время фильтрации дребезга ключевых контактов, независимое от дебаунса клавиатуры передней панели. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.04 KEY TIMING | Калибровка временной базы электронного ключа, если требуется; скорость в WPM остаётся пользовательской настройкой. Тип: число • Данные: калибровки |
| 12.05 DOT/DASH RATIO | Отношение длительностей точки и тире; штатное значение задаётся после утверждения режима ключа. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.06 TX KEY DELAY | Задержка между запросом манипуляции и появлением RF, с учётом коммутации RX/TX. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.07 RX RECOVERY | Время возврата на приём после последней посылки для semi-break-in/QSK. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.08 QSK CONFIG | Разрешённая аппаратная схема быстрого переключения RX/TX; не включать QSK при медленных реле или неподготовленном PA. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 12.09 SIDETONE CAL | Опорная частота/уровень самоконтроля для сервисной калибровки; привычную громкость пользователь меняет в SET. Тип: число • Данные: калибровки |
| 12.10 CW TEST | Проверка генерации точки/тире и тонального самоконтроля без непреднамеренной передачи. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 13 — ATU

Автоматический антенный тюнер

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 13.01 ATU TYPE | Модель и набор возможностей установленного тюнера; отделить внешний ATU от встроенного. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.02 ATU CONTROL | Интерфейс обмена и команд с тюнером: GPIO, UART или иной реально реализованный канал. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.03 MATCH LIMIT | Целевое значение КСВ, при достижении которого поиск согласования завершается; предел согласовать с погрешностью измерений. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.04 TUNE POWER | Безопасная мощность передатчика во время настройки; устанавливается не выше возможностей реле и согласующего узла. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.05 MAX TUNE TIME | Максимальная длительность одного цикла настройки; при превышении — прерывание, сообщение об ошибке и безопасный выход. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.06 MATCH RETRIES | Допустимое число повторных поисков согласования после неудачи, чтобы не гонять реле бесконечно. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.07 NETWORK CONFIG | Какие LC-конфигурации и перестановки L/C поддерживает реальная схема тюнера; пункт не создаёт аппаратно отсутствующие переключения. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.08 RELAY DELAY | Время срабатывания и восстановления реле перед подачей контрольной мощности. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.09 MEMORY CONFIG | Способ запоминания настроек по частотным участкам и условия повторного использования; хранить идентификатор конфигурации. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 13.10 RELAY TEST | Пошаговая проверка реле тюнера только при отсутствии RF и с запретом опасных комбинаций. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 13.11 ATU STATUS | Состояние цикла, последний найденный КСВ, номер ячейки памяти и диагностический код ошибки. Тип: монитор • Данные: оперативно |

## 14 — HMI

Дисплей, передняя панель, клавиатура и энкодеры

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 14.01 LCD TYPE | Выбранный дисплей GMG12864 (128×64) и совместимый драйвер; подмена на другой тип требует отдельного профиля аппаратуры. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.02 LCD CONTRAST | Программный контраст при наличии поддерживаемой дисплеем команды/аппаратного управления; иначе пункт недоступен. Тип: число • Данные: пользовательские |
| 14.03 LCD ORIENTATION | Допустимое отображение/разворот экрана, если драйвер и монтаж поддерживают такую ориентацию. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.04 LCD TEST | Шахматное поле, линии, рамка, проверка пикселей и символов; выход возвращает обычный экран. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 14.05 KEY MAP | Связка физических Key_X_Y (X — номер вывода К561ИЕ8, Y — линия OUT) с действиями NORMAL/SHORT, NORMAL/LONG, FUNC/SHORT и FUNC/LONG. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.06 KEY DEBOUNCE | Порог устойчивого состояния механической кнопки; реализуется ПО поверх уже работающего сканера, в миллисекундах. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.07 LONG PRESS | Порог длительного удержания кнопки. Текущая проектная точка — 1000 мс; длинное действие исключает короткое. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.08 FUNC TIMEOUT | Время ожидания второй клавиши после F-INP; предложено 8000 мс, допустимое обсуждаемое окно 5–10 с. Таймер запускается после отпускания F-INP. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.09 ENCODER TYPE | Механический квадратурный энкодер и его вариант детентов; задаёт режим детектирования, а не физический тип контактов без проверки. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.10 ENCODER STEPS | Количество корректных квадратурных переходов на один механический щелчок: для обсуждавшегося типа предварительно 2, но зависит от энкодера. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.11 ENCODER DIR | Инверсия направления изменения частоты относительно физического поворота без перестановки проводов. Тип: выбор • Данные: пользовательские |
| 14.12 ENCODER FILTER | Подавление дребезга/невозможных переходов энкодера; не должно терять события при быстром вращении. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 14.13 KEYBOARD TEST | Вывод физического Key_X_Y, raw OUT, короткое/длительное событие и времени удержания; тест не должен запускать рабочие функции клавиш. Тип: тест • Данные: оперативно |

## 15 — INTERFACES

Шины, интерфейсы, часы и CAT

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 15.01 I2C CONFIG | Реальные шины, скорость и адреса подключённых I²C-устройств; алгоритм изменения зависит от МК и разводки. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.02 I2C SCAN | Контролируемое перечисление доступных адресов шины с тайм-аутом; не запускать в момент критичных операций синтезатора. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 15.03 SPI CONFIG | Распределение SPI-устройств и режимов; физические линии и выводы CS задаются платой, произвольная переадресация не допускается. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.04 UART CONFIG | Скорость, чётность и назначение UART при наличии соответствующего порта; после изменения предусмотреть обратимый тест соединения. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.05 CAT CONFIG | Поддерживаемый протокол внешнего управления, состав реализованных команд и доступность управления передачей; выбор после утверждения протокола. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.06 DEVICE ADDR | Адрес трансивера в протоколе, если протокол поддерживает адресацию; диапазон зависит от выбранного стандарта. Тип: число • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.07 RTC CONFIG | Наличие PCF8563 либо другого установленного RTC, способ индикации и порядок восстановления времени после потери питания. Тип: выбор • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.08 RTC CAL | Поправка хода часов только если соответствующий RTC/программный механизм её поддерживает; иначе запись не допускается. Тип: число • Данные: калибровки |
| 15.09 GPIO CONFIG | Документированная таблица функций и полярностей GPIO, которую прошивка сверяет с ревизией платы; служебный пункт не превращать в свободный редактор пинов. Тип: таблица • Данные: сервисная конфигурация |
| 15.10 PORT MONITOR | Текущие состояния безопасных GPIO, GPIO input/output, логические уровни и состояние связанных функций. Тип: монитор • Данные: оперативно |

## 16 — DIAGNOSTICS

Самопроверка и сервисная диагностика

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 16.01 SELF TEST | Проверка связи с доступными узлами, памяти, дисплея, датчиков и ошибок интерфейсов без самовольной передачи. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 16.02 SUPPLY VOLTAGE | Контроль только реально заведённых на измеритель напряжений питания, с единицами и допустимыми диапазонами. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.03 ADC MONITOR | Сырые коды каналов АЦП, напряжения после пересчёта и признаки насыщения; полезно при калибровке AD8361. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.04 DAC MONITOR | Текущие коды ЦАП и выходные напряжения, если в изделии вообще имеются ЦАП. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.05 TEMPERATURE | Температуры доступных датчиков и флаги неисправности связи/обрыва. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.06 LO STATUS | Частоты LO, установленные коэффициенты, измеренное напряжение AD8361 и ошибки управления. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.07 IF STATUS | Активная ПЧ, профиль BFO, фильтры, сведения о состоянии управляемых каскадов. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.08 RF STATUS | Выбранные BPF, ATT, PREAMP и транзитные блокировки коммутаторов. Тип: монитор • Данные: оперативно |
| 16.09 RELAY TEST | Проверка допустимых реле по одному в безопасном состоянии; опасные комбинации исключены таблицей межблокировок. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 16.10 GPIO TEST | Переключение только специально разрешённых безопасных тестовых сигналов; выводы PTT, PA BIAS и RF-enable не управляются свободно. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 16.11 KEYBOARD TEST | Ссылка на общий диагностический экран клавиатуры 14.13; реализовать одну функцию и два пункта меню, а не два разных теста. Тип: тест • Данные: оперативно |
| 16.12 ERROR LOG | Читаемый список неисправностей с временем/счётчиком загрузок, кодом события, идентификатором блока и контекстом. Тип: монитор • Данные: журнал |
| 16.13 CLEAR ERRORS | Очистка журнала с подтверждением. Не стирает заводские калибровки и не отключает защиту, пока неисправность сохраняется. Тип: операция • Данные: журнал |

## 17 — SERVICE DATA

Энергонезависимые данные, резервные копии и восстановление

| Пункт | Назначение и условия работы |
| --- | --- |
| 17.01 SAVE | Запись подтверждённых изменений в энергонезависимую память через атомарный механизм с CRC/версией; при провале записи старый набор должен сохраниться. Тип: операция • Данные: сервисная конфигурация |
| 17.02 DISCARD | Отмена несохранённых изменений и восстановление последнего корректного состояния, включая состояние аппаратных выходов. Тип: операция • Данные: оперативно |
| 17.03 LOAD FACTORY | Загрузка эталонных заводских данных в рабочую копию с подтверждением; восстановление не должно случайно затирать защищённые индивидуальные калибровки. Тип: операция • Данные: заводские |
| 17.04 SAVE FACTORY | Запись/обновление заводской области только в отдельном авторизованном режиме и с проверкой контрольных сумм и совместимости версии. Тип: операция • Данные: заводские |
| 17.05 BACKUP | Сохранение снимка настроек/калибровок в доступное место (память/внешний интерфейс) с отметкой версии аппаратуры. Тип: операция • Данные: сервисная конфигурация |
| 17.06 RESTORE | Возврат снимка после проверки CRC, версии данных и аппаратной конфигурации; неподходящие разделы нельзя применять автоматически. Тип: операция • Данные: сервисная конфигурация |
| 17.07 CAL VERSION | Показывает версию структуры заводских и рабочих калибровочных данных; используется при миграциях схемы хранения. Тип: только просмотр • Данные: калибровки |
| 17.08 CRC CHECK | Проверка целостности всех хранимых областей с отчётом по каждому набору данных. Тип: операция • Данные: оперативно |
| 17.09 RESET USER | Сброс пользовательского SET без удаления сервисных и заводских калибровок, памяти ошибок и серийного номера. Тип: операция • Данные: пользовательские |
| 17.10 REBOOT | Контролируемый перезапуск после подтверждения, предварительного вывода RX/TX в безопасное состояние и завершения критических записей. Тип: операция • Данные: оперативно |

# 6. Поведение пользовательского интерфейса

## 6.1. Экран, навигация и однократное редактирование

На GMG12864 (128×64 пикселя) выводить краткое обозначение SERVICE, код и имя активного пункта, текущее значение с единицей, указатель прокрутки и статус редактирования/изменённости. Не пытаться уместить на экран полные русские пояснения из этого документа: они нужны для руководства и разработки.

Вход в SERVICE — предложение: удержание SET при отсутствии TX. Конкретное сочетание нужно согласовать с действующей таблицей кнопок; подмена F-INP, применяемой как модификатор следующей операции, недопустима.

Состояния навигации: ROOT, SECTION, PARAM_VIEW, PARAM_EDIT, TABLE_EDIT, CONFIRM, TEST_ACTIVE. PARAM_EDIT/TABLE_EDIT/CONFIRM — рабочие режимы, а не вложенные уровни дерева. После любого TEST_ACTIVE при выходе выполняется restore_snapshot().

## 6.2. Кнопка MODE — зафиксированная логика операторского режима

| Текущий вид | Короткое нажатие / LONG ≥ 1 с |
| --- | --- |
| SSB | USB ↔ LSB / CW |
| CW | CW ↔ CW-R / RTTY |
| RTTY | RTTY ↔ RTTY-R / AM |
| AM | без действия / SSB |

Это алгоритм обычной работы, а не отдельный раздел SERVICE. Сохранять подрежимы USB/LSB, CW/REV, RTTY/REV предлагается независимо; переход к следующему виду выполняется единожды на LONG, а отпускание не вызывает SHORT.

## 6.3. F-INP как последовательный модификатор FUNC

F-INP кратко → включить одноразовый режим FUNC и показать индикатор на дисплее; отпустить F-INP, затем нажать следующую клавишу.

Следующая клавиша в режиме FUNC выполняет свою дополнительную короткую либо дополнительную длительную функцию, после чего режим FUNC сбрасывается.

Повторное F-INP либо ESC отменяет режим FUNC. Бездействие в течение обсуждаемых 5–10 секунд также отменяет его; начальное предлагаемое значение — 8 секунд.

Таймер ожидания начинается после отпускания F-INP; при удержании второй кнопки таймер не прерывает операцию. Если действие для клавиши не назначено, корректно выйти без исполнения другой функции.

F-INP как функциональный модификатор — осознанное изменение относительно оригинальной функции прямого ввода частоты IC-718. Для цифрового ввода частоты необходимо назначить самостоятельное действие.

## 6.4. Клавиатура на К561ИЕ8

Физический ID Key_X_Y: X — номер физического вывода К561ИЕ8 (не номер декодированного выхода Qn), Y — номер линии OUT. Не переименовывать существующие адреса без сверки со схемой; отображать на экране диагностики физический ID и распознанное событие.

Уже работающий аппаратный сканер не перепроектируется этим документом. Длительное и краткое удержание различает прикладной автомат; отдельные сочетания при включении питания проверяются процедурой инициализации, которая не полагается только на фронт INT.

# 7. Контракт прошивки для Кодди

Рекомендую отделить декларативный каталог пунктов меню, валидацию данных и аппаратные драйверы. Имя пункта — часть интерфейса пользователя; числовой ID — стабильный идентификатор параметра для сохранения, журналирования и миграций.

## 7.1. Минимальное описание параметра

typedef struct

{

uint16_t id;              // постоянный код вида 0306

const char *label;        // строка для LCD

MenuType type;            // VALUE / ENUM / TABLE / ACTION...

StorageGroup storage;     // CONFIG / CAL / FACTORY...

uint32_t capability_mask; // необходимые модули

uint32_t flags;           // READONLY / DANGEROUS / NEED_CONFIRM

bool (*visible)(void);

bool (*validate)(const MenuValue *candidate);

bool (*read)(MenuValue *dst);

bool (*apply)(const MenuValue *candidate);

void (*rollback)(void);

} ServiceItem;

Фрагмент — проект интерфейса, не готовая библиотека. Потребуются определения MenuType, StorageGroup, MenuValue, диспетчер состояний, таблица возможностей аппаратуры и функции доступа к памяти. Фигурные скобки и отступы под стиль C-разработки сохранены.

## 7.2. Правила для всех записываемых параметров

Тип, единицы измерения, минимальное/максимальное значение, шаг и заводское значение задаются в едином описателе. Если нет измерений или схемных оснований, значение помечается TBD и не доступно для записи.

Ввод/редактирование происходит в staging-копии. При ENTER данные проходят validate(), безопасно применяются через apply(), затем помечаются dirty; SAVE обеспечивает постоянное хранение.

CONFIG, CAL, FACTORY, USER и LOG должны различаться по правам доступа и по операции сброса. RESET USER никогда не меняет CAL/FACTORY.

Каждая команда TEST получает снимок прежнего состояния и явно вызывает rollback() при ESC, событии ошибки, пропадании команды, тайм-ауте и выходе из SERVICE.

Меню формируется по capability_mask; недоступные устройства скрываются. Пункты, связанные с TX, повторно проверяют аппаратные блокировки непосредственно перед применением.

Идентификаторы параметров стабильны после выпуска; новая версия данных сопровождается миграцией и отдельным номером версии схемы хранения.

## 7.3. Состояния безопасности и запреты

При входе в SERVICE штатная передача должна быть выключена; при TX запрещён вход в незащищённый SERVICE. Отключение UI-признака TX не считается достаточной аппаратной защитой.

Драйверы PA BIAS, PTT, TX ENABLE, LPF/BPF relay обязаны реализовать взаимные блокировки ниже слоя меню; вызов функции через UART/CAT не должен их обходить.

Для FWD/REV при малой прямой мощности вычисление SWR помечается невалидным; защита PA не использует неопределённое значение.

При ошибке калибровок, отказе датчика или невозможности подтвердить безопасную коммутацию применяется документированный fail-safe профиль.

Все диагностические ошибки имеют код, контекст, время/счётчик включений и указание последнего действовавшего пункта SERVICE.

# 8. Данные и защита энергонезависимой памяти

Предлагаемая схема: два проверяемых набора рабочих данных (A/B), версия формата, CRC, номер поколения записи и признак валидности. При старте выбирается последняя полностью записанная и совместимая копия. Состав файлов/областей будет зависеть от выбранной памяти и МК.

| Группа | Правила |
| --- | --- |
| FACTORY | Индивидуальные заводские данные и серийный номер. Запись только через явно авторизованную процедуру; отдельная копия/восстановление. |
| CAL | Калибровки конкретного устройства: опора, LO, IF/BFO, шкалы, измерители. Содержат указание контрольной точки и версию формата. |
| CONFIG | Сервисная аппаратная конфигурация: BPF map, активные устройства, тайминги, ограничения и соответствия управляющих сигналов. |
| USER | Обычные установки оператора: последняя частота, шаг настройки, предпочитаемый AGC и часть HMI. Отдельный сброс. |
| LOG | Ошибки, события защиты, результат сервисных тестов. Размер и циклический режим журнала выбрать по ресурсу памяти. |

Калибровочные таблицы 5×7 на каждый диапазон не должны пересохраняться целиком при каждом движении энкодера: запись только после подтверждения SAVE, с учётом ресурса Flash/EEPROM.

# 9. Методики калибровок и контрольные точки

## 9.1. Коррекция частоты

Для 02.02–02.04 зафиксировать реальную частоту опоры, её источники и метод получения поправки, затем проверить контрольные LO-частоты по нескольким точкам. Известная для прежних измерений кварцев поправка −8,578 ppm не должна автоматически переноситься в текущую калибровку Si5351: это были другие измерительные условия.

## 9.2. LO / AD8361

Сначала фиксируются контрольная точка уровня LO, диапазон частот и схема аттенюации до AD8361. Затем внешним прибором измеряется действительная мощность; одновременно пишется выходное напряжение детектора. Таблица строится по частоте и заданному уровню, сохраняет условия и после записи проверяется повторным прогоном. Нельзя экстраполировать уровни за подтверждённый диапазон.

## 9.3. S-метр и FWD/REV

Для S-метра записывается конфигурация BPF/ATT/PREAMP и связь входной мощности генератора с показанием АЦП. Для измерителя прямой/отражённой мощности калибруются оба канала отдельно, а коэффициенты ответвителя и аттенюаторов измеряются по частоте. Уровни защит проверяются отдельно от алгоритма усреднения шкалы.

## 9.4. Ограничения аппаратной применимости

Калибровка параметра, которого схема не даёт регулировать (например, фиксированные RC-цепи), должна быть заменена диагностическим просмотром или скрыта. Программный регулятор не должен изображать механический подстроечный элемент.

# 10. Сценарии приёмочных проверок

| Код / тест | Критерий проверки |
| --- | --- |
| T01 Навигация | Все 17 разделов видны/скрыты по профилю; ни один параметр не требует четвёртого уровня. |
| T02 Редактирование | ENTER начинает правку; ESC отменяет; SAVE закрепляет; DISCARD возвращает последнее сохранённое. |
| T03 Питание | Пропадание питания во время SAVE оставляет хотя бы одну валидную копию данных. |
| T04 Factory lock | FACTORY недоступна без авторизации; RESET USER не трогает заводские/рабочие CAL. |
| T05 Модули | Отсутствующий TX/ATU/RTC не показывает ложные измерения, активные команды скрыты. |
| T06 SERVICE/TX | Попытка входа в SERVICE при активном TX отклонена; TX TEST требует отдельной безопасной процедуры. |
| T07 Диагностика | Релейный и GPIO-тесты не могут включить несовместимые выходы. |
| T08 Возврат | После прерванного теста восстанавливаются RF-маршрут, MUTE, LO и остальные затронутые настройки. |
| T09 Клавиатура | KEYBOARD TEST показывает верный Key_X_Y и длительность удержания; не исполняет рабочее действие. |
| T10 F-INP | Нажать F-INP, затем другую кнопку: выполняется ровно одна функция; отмена повтором/ESC/тайм-аутом. |
| T11 FUNC LONG | После F-INP длительное удержание запускает только дополнительную длительную функцию. |
| T12 MODE | В SSB, CW, RTTY и AM короткие/длинные действия соответствуют согласованной таблице. |
| T13 IF | Изменение профиля 11,0592/8,192 МГц требует соответствующей аппаратной конфигурации. |
| T14 LO CAL | Ввод вне диапазона калибровки не приводит к непроверенной экстраполяции. |
| T15 SWR | При малой FWD мощности показание SWR отмечено недостоверным, защита не полагается на деление на близкий к нулю уровень. |
| T16 Ошибки | Журнал фиксирует срабатывание защиты, несанкционированную операцию и отказ интерфейса. |
| T17 Совместимость | Старая сохранённая версия CONFIG/CAL отвергается либо мигрирует без порчи FACTORY. |
| T18 Энкодер | Один детент даёт один шаг настройки для выбранного энкодера, быстрый поворот не приводит к фантомным событиям. |

# 11. Вопросы на утверждение до реализации

Где именно находятся границы ответственности SERVICE и SET; какие пункты допустимо дублировать как ссылку, а не как вторую копию параметра?

Какая аппаратная конфигурация первой ревизии считается базовой: установленный набор Si5351, IF, фильтров, усилителей, датчиков, RTC, TX и ATU?

В какой точке измеряется уровень LO и какие безопасные минимумы/максимумы задаются для каждого вида смесителя?

Какой МК и тип энергонезависимой памяти окончательно выбран для меню; какой объём требуется на калибровочные таблицы?

Как защищается производственная запись FACTORY: физический джампер, сервисная процедура или иной проверяемый механизм?

Каким действием передней панели входить в SERVICE, не конфликтуя с F-INP, MODE, SET и запуском цифрового ввода частоты?

Какие именно варианты входного тракта, AGC и НЧ-функций физически управляются программно?

Какая аппаратная цепь обеспечивает безопасный запрет TX при сбое ПО и при сервисных тестах?

# Приложение А. Сводка обозначений

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| AGC / ALC | Автоматическая регулировка усиления приёмника / автоматическое управление уровнем передатчика. |
| BFO / IF / LO | Гетеродин продукт-детектора / промежуточная частота / гетеродин преобразования. |
| BPF / LPF | Полосовой фильтр / фильтр нижних частот. |
| CAL / CONFIG | Измеренные калибровочные данные / аппаратные и системные параметры. |
| CW / RTTY / SSB / AM | Основные режимы излучения и приёма; REV — обратная полоса CW/RTTY. |
| FWD / REV / SWR | Прямая / отражённая мощность / КСВ. |
| GMG12864 | Графический дисплей 128×64, используемый в проекте. |
| QSK / VOX / ATU | Быстрая телеграфная коммутация / голосовое управление передачей / антенный тюнер. |
| TBD | Значение или архитектурное решение ещё не утверждено, требует схемы/измерений. |

Конец проекта документа. После утверждения дерева каждая записываемая позиция должна получить тип данных в C, единицы, допустимый диапазон, шаг, значение по умолчанию, уровень доступа, способ проверки и код обработчика.